Система за дистанционно отчитане на водомери от изравнителен резервоар Батин

Измерва се разхода на вода след ИР Батин в три посоки:

- Към гр. Две могили;

- Към с. Ценово;

- Към с. Кривина.

По посока с. Батин водата не се измерва, а се приема че е 300 м3/ден.

Водните количества се измерват с водомери с вградени електронни приставки, които дават импулсен изход.

От ИР Батин до ПС Батин информацията се прехвърля по контролен кабел на разстояние около 7 км.

На показващи уреди в ПС помпиерите отчитат показанията на водомерите и ежедневно правят баланс на подадената вода.

Информацията се подава към ЦДП и се попълва в ежедневното сведение към ЦУ.

При увеличение на подадената вода в една от трите направления се уведомява Р-л ПЕР да организира обхождането на трасетата на водопроводите.

Системата съкращава времето за осъзнаване в коя посока е възникнала авария.

За въвеждане на системата за контрол на водоразпределението е издадена заповед как да се използва.

ИР Батин

с. Ценово

Гр. Две могили

ПС Батин	                                                                             с. Батин

с. Кривина