Промяна в технологията на работа на ПС Фотула

Предложението бе направено от инж. М. Бирков и се реализира през 2011 г.

Съществуват 2 режима на работа на ПС Фотула – ПС Обретеник село:

- Зимен режим – ПС Фотула се управлява спрямо НКР Обретеник, а ПС Обретеник село не работи;

- Летен интензивен режим - ПС Фотула се управлява спрямо НР Обретеник 1000 м3, а ПС Обретеник село се управлява спрямо НКР Обретеник.

- Управлението на всички обекти е в GSM среда.

- На НКР Обретеник и НР Обретеник нов има монтирани соларни панели, за осигуряване на ел. захранване на GSM модулите.

По този начин се оползотворява напълно водата от местния водоизточник ПС Фотула, тъй като се резервира в големия НР Обретеник и се намалява времето за използване на вода от ВГ Батин.

Управлението на ПА 7 на ПС Г. Абланово е по GSM спрямо НР Обретеник и по ефир спрямо НР Две могили.

ПС Горно Абланово

Нов СК	     гр. Две могили

НР Две могили

GSM

НР Обретеник нов

радиоефир

НКР Обретеник				    GSM

GSM						с. Обретеник

ЧР Обретеник

ПС Обретеник село

GSM

GSM

ПС Фотула