ПОРЕДНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА

ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ  -  О.

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ  - Т.

- O.1.Оформяне на работата с НАРЯД или НАРЕЖДАНЕ.

- T.1.ИЗКЛЮЧВАНЕ на напрежението.

- O.1.а.Координиране с EРП Север при

допускане на работите с изключване на електропроводи

тяхна собственост. Попълване на типова бланка.

- T.2.Окачване на ТАБЕЛКИ и ОГРАЖДЕНИЯ.

- T.3.ПРОВЕРКА за отсъствие на НАПРЕЖЕНИЕ.

- T.4.Поставяне на ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

- O.2.ДОПУСКАНЕ до работа.

- O.3.НАДЗОР през време на работа.

- T.5.Снемане на заземленията, огражденията и табелите.

- O.4.ЗАВЪРШВАНЕ на работата и закриване на наряда.

- O.5. Координиране с EРП Север относно приключването на извършваните работи. Подписване на бланката

за час на завършване на работата.

- T.6.Подаване на напрежение по изключения участък.