Т Е С Т

за длъжността Помпиер

ВНИМАНИЕ : Върху този лист не се попълва нищо.

Верните отговори се попълват върху приложената ТАБЛИЦА.

Зачеркнете с "Х" верните отговори !

- Кои твърдения са верни?

1.Напрежението се измерва в ампери.                "А"

2.Дебита се измерва в литри за секунда.            "Л\С"

3.Мощността се измерва в киловатчаси.              "KWH"

4.Електрическият ток се измерва във волти.         "V"

- Съотношението на цените на ел. енергията по зони в момента е:

1. в : д : н             =             8 : 5 : 2

2. в : д : н             =             3 : 2 : 1

3. в : д : н             =             4 : 3 : 2

4. в : д : н             =             5 : 3 : 1

- Средният разходен коефициент КWH\М3 на помпения агр. зависи от:

1.КПД на ел. двигателя.

2.Динамичното ниво на водоизточника.

3.Cos(F) на помпата.

4.Статичното налягане на напорния водопровод.

5.Квалификационната група на помпиера по ТБТ.

- Средният разходен коефициент ЛВ\М3 се получава като:

1.Вода\Пари                     2.Пари\Енергия

3.Енергия\Вода                  4.Пари\Вода

- Колко е теоретичната максимална смукателна височина на

центробежна хоризонтална помпа в метри:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 .

└──────────────┘└──────────────┘└────────────┘└──────────────────┘

1.               2.             3.              4.

- Каква е минималната квалификационна група по електробезопасност,

която трябва да притежават помпиерите във "ВиК" Русе.

1. I-ва група   2. II-ра група   3. III-та група   4. IV-та група

- Ел. двигателя се включва и изключва от:

1.Контактор             /К/.

2.Включвател лостов дистанционен /ВЛД/.

3.Автоматичен прекъсвач /А/.

- Помпите, които използваме за припомпване на питейна вода са:

1.Витлови      2.Бутални      3.Центробежни      4.Шнекови

IХ. Помпен агрегат тип 11МТ32Х5 има следните параметри:

1.Дебит Q = 32 л\с; Напор Н = 11 м 2.Дебит Q = 20 л\с; Напор Н = 100 м

3.Дебит Q = 11 л\с; Напор Н = 64 м 4.Дебит Q = 11 л\с; Напор Н = 160 м

Х. Асинхронен ел. двигател с мощност 30 kW има номинален ток :

1. 15 А         2. 60 А         3. 30 А         4. 120 А

ХI. Два помпени агрегата /ПА/ работят с различен среден разходен

коефициент /СРК/. Коя от помпите е по-икономична?

1.ПА1   СРК = 1.9 kWH\M3     2.ПА2   СРК = 1 kWH\M3

ХII. Разединителят в трафопост 20 KV служи за:

1.За изключване на ПА под товар.

2.Видимо разединяване на електрическата верига.

3.За пускане на ПА.

ХIII. Ако амперажът на ел. двигател, задвижващ центробежна помпа е

много по-малък от номиналния ток на двигателят причините може да са:

1.ПА е засмукал въздух.

2.Износено работно колело на помпата.

3.Скъсан куплунг.

4.Разбит лагер на помпата.

ХIV. Ако манометърът на напорния водопровод отчита по-ниско от

нормалното налягане при работещ ПА причините може да са:

1.Повреден манометър.

2.Затварен спирателен кран на напорния водопровод.

3.Авария на напорния водопровод.

4.Износена помпа.

О Ц Е Н Я В А Н Е   Р Е З У Л Т А Т И Т Е   О Т   Т Е С Т А:

=============================================================

Максимален брой точки      14;

Въпросите с повече от един верен отговор се оценяват с

0 /нула/;0.5 /половин/ или 1 /една/ точки.

Над 90 % верни отговори     -       отличен

Над 80 % верни отговори     -       много добър

Над 70 % верни отговори     -       добър

Над 50 % верни отговори     -       среден

Под 50 % верни отговори     -       слаб

Съставил: