ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА ЗНАНИЯТА НА ТЕХНИК ЕМО ЗА ПОЗНАВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ “ВИК” РУСЕ ООД

Трите имена:............................................................ ;ПЕР:.................................

Длъжност:................................................................. ;Дата:................................

І. Заповеди:

- При кои дейности се налага използването на предпазни каски?

А.Работи по стълбове и кули; В изкопи, шахти и канали; В ел. уредби; Около подземни съоръжения; С подемни съоръжения;

Б. Работи по стълбове и кули; В кухненски блокове; В ел. уредби; Около подземни съоръжения; С подемни съоръжения;

В. Работи по стълбове и кули; В изкопи, шахти и канали; Около подземни съоръжения;             С подемни съоръжения;

Г. Работи по стълбове и кули; В изкопи, шахти и канали; В гаражи; Около подземни съоръжения; С подемни съоръжения;

- Как трябва да защитим токоизправителя и човека при работа с радиотелефон тип ЛЕН Б?

А.Зануляване и зазимяване;

Б.Зануляване и зазимяване; Земна контрола

В.Зануляване и зазимяване; Дефектно токова защита;

Г.Зануляване и зазимяване; Предпазно ограждане.

- В кои случай се попълва дефектна ведомост и в кои случай констативен акт при авария на електрическите машини – зачертайте верния отговор с “Х”.

| Авария на ел. машина | Дефектна ведомост | Констативен акт |
| --- | --- | --- |
| Електрожен |  |  |
| Ел. двигател |  |  |
| Ел. трансформатор |  |  |
| Ел. дрелка |  |  |
| Ел. бойлер |  |  |

- Кой отговаря за правилното съхранение на личните защитни средства по ПС?

А.Отговорник на ПС;

Б.Техник ЕМО;

В.Н-к ПЕР;

Г.Отговорник ПС и Техник ЕМО.

- Каква най-ниска квалификационна група трябва да имат лицата които проверяват изправността на ръчните преносими ел. лампи и трансформатори?

| Първа група | Втора група | Трета група | Четвърта група | Пета група |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Кой трябва да достави ремонтно-аварийните дневници по ПС?

А.Н-к ПЕР;	Б.Техник ЕМО;	В.Личен състав;	Г.Помпиер.

- Какво минимално налягане трябва да остане в бутилките за течен хлор газ?

| 0.02 МРа | 0.03 МРа | 0.05 МРа | 0.06 МРа | 0.07 МРа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- До колко часа Техник ЕМО докладва за възникналите аварии на Н-к ЕМО?

| 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 9.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Коя заповед определя лицата, които имат право да издават наряди?

| Зап. №22/20.02.02 | Зап. №24/22.02.02 | Зап. №21/20.02.02 | Зап. №15/04.02.02 | Зап. №26/20.02.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- След колко часа изпитания на ново съоръжение се попълва изпитателен протокол?

| 24 ч. | 48 ч. | 14 ч. | 72 ч. | 100 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ІІ. Инструкции:

- Съгласно типовата форма за поддръжка на ПС задължението за проверка състоянието на набивките на помпите е на:

А.Техник ЕМО;		Б.Механик;		В Помпиер;		Г. Н-к ПЕР

- Формулата за определяне КПД на ПА е:

А.η = 1.25*P*H	   Б. η = (0.00272*H)/СРК	В. η = (9.81*Q)/СРК	   Г. η = (0.13*Q*Н)/СРК

Където: η – коефициент на полезно действие на ПА;

Р – мощност на ел. двигателя   KW;

Н – общ напор на ПА  м;

СРК – среден разходен коефициент  KWh/m3;

Q – дебит на ПА  л/с;

- * - знак за умножение ;  / - знак за деление;

- Съгласно приоритетите за управление на ПС на първо място по значение е:

А.Минимална консумация на ел. енергия през върха;

Б.Клиентите да са задоволени с вода 24 часа в денонощието;

В.Резервоарите да не преливат;

Г.Да няма чести комутации на ПА.

- Правилната настройка на ел. часовниците за електромери през зимния период е:

А.д (6-8); (12-18); (20-22)	в (8-12); (18-20)	н (22-6)

Б.д (7-8); (11-19); (22-23)	в (8-11); (19-22)	н (23-7)

В.д (6-8); (11-18); (21-22)	в (8-11); (18-21)	н (22-6)

Г.д (6-8); (11-18); (21-22)	в (8-11); (18-21)	н (22-6)

- Налягане 2 МРа е равно на:

А.2 атм;	Б.0.2 атм;	В.20 атм;	Г.200 атм.

- Сечение на захранващ силов ел. кабел се избира на базата на:

А.Товара;

Б.Допустима загуба на напрежение;

В. Допустима загуба на напрежение и икономична плътност на тока;

Г. Икономична плътност на тока.

- Правилната последователност при извършване на работа е:

А.Подготовка; План; Ред и чистота; Работа; Анализ; Завършване на работата;

Б. План; Подготовка; Ред и чистота; Работа; Завършване на работата; Анализ;

В.Подготовка; Ред и чистота; План; Работа; Анализ; Завършване на работата;

Г.Подготовка; План; Ред и чистота; Работа; Завършване на работата; Анализ;

- В момента съгласно действащата СОS(F) тарифа глоба заплащаме при:

А. СОS(F) под 0.85;	Б. СОS(F) над 0.95;	В. СОS(F) под 0.9;	Г. СОS(F) под 0.88

- Контур фаза – нула се замерва с уред тип:

А.PU 430;		Б.М5010;		В.М510;	Г.R1842;

- При монтаж на лагер на вала на ел. двигател най-правилно е да се използва:

А.Дървена набивачка;

Б. Месингов чук;

В.Заглушена тръба /набивачка/;

Г.Стоманен чук.

ІІІ. Типови документи в ЕМО:

- При изпитание на ПА се замерват следните енергийни параметри:

А.Дебит; Напор; КПД; COS(F); Ток

Б. Дебит; Напор; Смукателна височина; COS(F); Ток; Напрежение

В. Дебит; Напор; КПД; COS(F); Ток; Напрежение

Г. Дебит; Напор; КПД; COS(F); Ток; Смукателна височина; Кавитация.

- За да може да изпълнява пълноценно своята работа Техник ЕМО към фирмата трябва да притежава следната група па електробезопасност

А.Втора;		Б.Трета;	В.Четвърта;		Г.Пета.

- Протоколът за сезонна подготовка на съоръженията се изготвя през годината:

А.1 път;		Б.2 пъти;	В.4 пъти;		Г.12 пъти.

- Заявка за спиране на водоподаването поради планиран ремонт се попълва от:

А.Н-к ПТО

Б. Н-к ПЕР

В. Лицето, което организира ремонта;

Г. Не се попълва.

- Протоколът за ППР се подписва от:

А.Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Помпиер;

Б. Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Помпиер; Н-к ЕМО;

В. Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Управител;

Г. Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Помпиер; Управител.

- В момента действащи нормативни документи са:

А.ПБТЕЕС; Наредба за експлоатация; ПУЕУ;

Б.ТБТ; Наредба за експлоатация; Наредба за устройство на ел. уредби;

В.ПБТЕЕС; ПЕЕУ; ПУЕУ;

Г.ТБТ; Наредба за експлоатация; ПУЕУ.

- Наряда за извършване на работи в ел. уредбите представлява:

А.Заповед;	Б.Писмено нареждане;	В.Инструкция;	Г.Методика.

- Дейността в ЕМО се изразява в:

А.Охрана на труда; Развитие на персонала; Енергийна ефективност; Поддръжка; Обновяване; Информационно осигуряване.

Б. Охрана на труда; Инструктиране; Енергийна ефективност; Поддръжка; Обновяване; Информационно осигуряване.;

В. Охрана на труда; Развитие на персонала; Енергийна ефективност; Дежурство; Обновяване; Информационно осигуряване.

Г. Охрана на труда; Развитие на персонала; Енергийна ефективност; Поддръжка; Обновяване; Бдителност.

- В тоталната поддръжка на оборудването се включват:

А.Помпиер; Н-к ЕМО; Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Механик;

Б.Помпиер; Н-к Инкасо; Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Механик;

А.Помпиер; Н-к ЕМО; Н-к ПЕР; Техник ЕМО; Счетоводител;

А.Помпиер; Н-к ЕМО; Управител; Техник ЕМО; Механик;

- Изборът на високо мощни предпазители за силови трансформатори се извършва на базата на:

А.Мощността на ТМ;

Б.Теглото;

В.Обема на маслото;

Г.Работните условия.

Подпис на изпитвания:

Общо въпроси : 30      Брой верни отговори:............	% верни отговори:.............

Оценка:.......................	Проверил теста:......................