„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД РУСЕ

ИНСТРУКЦИЯ  ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ТРАФОПОСТ

- Убедете се, че сте на правилното място където ще работите!

- Задължително се запознайте с актуалната електрическа схема на уредбата!

- Работите  да се извършват с:

- фирмено работно облекло;

- лични предпазни средства -  боти, ръкавици, каска;

- изолираща оперативна щанга;

- указател за напрежение;

- изолираща площадка.

- Спазвайте съществуващите инструкции и организационните мероприятия за обслужване на трафопоста с:

- наряд;

- нареждане;

- по реда на текущото обслужване.

- Спазвайте техническите изисквания за безопасна работа:

  - изключи напрежението;

  - постави предупредителни табели и ограждения;

  - провери за отсъствие на напрежение;

  - постави преносимо заземление.

ЗАГУБИ ЕДНА МИНУТА ОТ ЖИВОТА СИ,

А НЕ ЖИВОТА СИ ЗА ЕДНА МИНУТА!