Карта за внедряване на система за визуален контрол

Приложена към ПС ІІ-ри подем

Позиция				Съдържание на позицията

1.Индентификационно		ПА и инсталациите, ел. таблата и др. се оцветяват

маркиране.                                        съгласно издадена заповед.

Таблото с инструменти е маркирано и с надписи.

Сапаните – малките са в шкаф, а големите са окачени в трафото.

Скобите и приспособленията са подредени на определените места на рафт.

Болтовете и гайките са подредени в кутии с надписи.

В шкафове са подредени грес, набивки и други материали.

2.Индикация на смазочните	Води се журнал за работните часове и датата на гресиране.

3.Индикация на граничните	С червена линия се бележат граничните състояния

стойности на измерване на	на ампермери, манометри, волтметри и др.

измервателните прибори.              Варелът за хлор се надписват кг. при които да се снеме.

Води се журнал за подмяната на варелите.

4.Индикация на посоката 		Посоката на движение на ПА се бележи със стрелка.

на движение.

5.Индикация на температурни	Нямаме. При оглед се гледа промяната в цвета.

промени.

6.Индикация за състояние на	Маркират се гайките към фундаментите на ПА и

винтовите съединения.		в клемните кутии на ел. моторите.

7.Опростяване на проверката.	Прозорец към ММП, кутия над набивките на ПА.

8.Индикация за посоката на	Маркиране отворено или затворено и работно състояние

движение на клапаните.		върху клапите. Поставят се табели с надпис “Затворено”

върху затворените СК.

9.Индикация на тръби и		Различните типове тръби, в зависимост от предназна-

тръбопроводи.			чението им да бъдат оцветени по съответния начин.

Посоката на движение на потока в съответната тръба

да се маркира със стрелка. Да се обозначи посоката

на отваряне и затваряне на крановете и вентилите.

Надписи на таблата отпред и отзад.

10.Индикация за превантивна	Окачват се технологични и еднолинейни схеми.

Поставя се табло за предложения за подобрение.